Если Bluetooth-модуль клавиатуры «Redragon Draconic» работает некорректно, попробуйте прошить клавиатуру прошивкой «NKRO new». Если это не решит проблему, попробуйте прошить клавиатуру прошивкой «6 keys old».

- Для прошивки переведите выключатель клавиатуры в положение «OFF» и подключите её к компьютеру при помощи USB-кабеля.

- Запустите исполняемый файл прошивки, нажмите кнопку, которая выделена красной рамкой на снимке экрана ниже, и дождитесь завершения процесса обновления прошивки.

- Отключите клавиатуру от USB-порта.

- Убедитесь, что аккумулятор клавиатуры не разряжен.

- Переведите выключатель клавиатуры в положение «ON».

- Чтобы сбросить клавиатуру к заводским установкам удерживайте сочетание клавиш FN1+ESC, пока сигнал индикатора клавиатуры не изменится. Для этого требуется около 3 секунд.

- Чтобы очистить список сопряженных устройств для выбранного канала (BT1, BT2 или BT3) и перевести клавиатуру в режим сопряжения, удерживайте сочетание клавиш FN2+ESC, пока сигнал индикатора клавиатуры не изменится. Для этого требуется около 3 секунд. Когда клавиатура готова к сопряжению, её индикатор быстро мигает.

- Попробуйте выполнить сопряжение клавиатуры с другим устройством при помощи технологии Bluetooth.